Pressemitteilung Nr. 1/2014

Neue Voice Coil Aktuatoren CBL bieten Dynamik, Präzision und Langlebigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen

MACCON in München führt die neuen CBL35 Aktuatoren des renommierten Aktuatoren-Herstellers SMAC in Deutschland ein. SMAC hat die Erfahrungen aus der LCA-Serie in die neue, runde Bauform der CBL-Serie übertragen. Das sog. Snap-Together-Design ermöglicht hervorragende Gesamttoleranzwerte und garantiert damit eine hohe Produktqualität bei einem gleichzeitig hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis. Die CBL Voice Coil-Aktuatoren setzen Maßstäbe in Dynamik, Präzision und Lebensdauer – und das zu sehr attraktiven Preisen.

Der erste Aktuator aus der neuen CBL-Familie ist der CBL35 mit 35mm Durchmesser und Hublängen von 10 und 25mm. Weitere Baugrößen mit 15, 25 und 75mm Durchmesser sind bereits in Entwicklung.

Die CBL-Voice-Coil-Aktuatoren erreichen durch die integrierte Präzisionslagerung und ein spezielles Schmierverfahren eine Lebensdauer von mehr als 100 Mio. Schaltzyklen – ein Meilenstein gegenüber pneumatischen Aktuatoren, die in der Regel nach 10 bis 20 Mio. Zyklen bereits ausgetauscht werden müssen.

Das innovative mechanische Design der CBL-Aktuatoren erlaubt eine Beschleunigung von bis zu 50g und damit bis zu 2000 Arbeitszyklen pro Minute – eine deutliche Verbesserung gegenüber pneumatischen Systemen.

Natürlich sind die CBL-Aktuatoren wie alle anderen elektrischen Aktuatoren von SMAC mit einem integrierten Encoder ausgerüstet und haben damit alle prinzipiellen Vorteile eines elektrischen Systems: freie Positionierbarkeit  und einfache Programmierbarkeit, was eine einfache und schnelle Anpassung auf neue Prozessparameter ohne mechanische Arbeiten erlaubt. Zusätzliche Komponenten wie Schalter und Näherungssensoren, die für pneumatische Systeme benötigt werden, können entfallen.

SMAC hat in den eigenen Servoreglern LCC-10 mit RS-232 und CANopen-Schnittstelle das patentierte „Softland“-Verfahren integriert: das Anfahren eines Targets mit kontrollierten Kraftverhältnissen beim Kontakt, wodurch empfindliche Bauteile während des Anfahrens effektiv geschützt werden können.

Die Erfassung der Position und weiterer Betriebsdaten wie z.B. Geschwindigkeit oder Strom (respektive Kraft) kann für die Überwachung und Protokollierung wichtiger Produktions- und Messdaten als Teil der Qualitätssicherung verwendet werden. Über die Feldbusschnittstelle kann das Aktuator/Controller-System leicht in ein übergeordnetes Steuerungssystem integriert werden.

Als Vorteile der CBL-Voice-Coil-Aktuatoren gegenüber pneumatischen Systemen lassen sich also auflisten:  hohe Dynamik, hohe Präzision, hohe Flexibilität für optimierte und reproduzierbare Prozessabläufe, Konnektivität mit der Steuerung, geringes Geräusch, lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, einfachere Installation durch weniger Komponenten. Zählt man diese Vorteile zusammen, erkennt man, dass sich CBL-Voice-Coil-Aktuatoren über die gesamte Lebensdauer der Anlage auch noch kostenmäßig gegenüber pneumatischen Systemen rechnen.

April 2014,  Ansprechpartner: Volker Löffler

MACCON GmbH, Aschauer Str. 21, 81549 München

Tel. 089 / 65 12 20 - 21,   Telefax 089 / 65 52 17

e-Mail: v.loeffler@maccon.de